# 木材及び木質材料学

課題A2 専用回答フォーム
力と変形を計算し比較する

科目コード 05242020
第6回終了後　対象 第5回から第6回 強度 剛性 異方性 節とばらつき
作業目安 90～120分　2026年10月31日版

学籍番号［入力］　氏名［入力］　提出日［入力］

力・単位・変形の関係を計算し、物性値の条件と学校での比較方法を説明する。

各欄5点、20欄で100点。基本14欄70点・発展6欄30点です。基本欄12個を十分に満たすと60点です。資料参照可。計算は式・代入・結果の単位を残し、文章は要点と根拠で評価します。

設問と回答IDを残し、「回答を入力」を自分の回答に置き換えます。欄は広げて構いません。図・手書き式を使う場合も、結論・単位・説明を本文に入力してください。生成AI等の利用は授業の指示に従います。

提出形式 PDF 1ファイル　ファイル名 05242020_A2_学籍番号.pdf

例 05242020_A2_12345678.pdf。先頭の学籍番号とファイル名を一致させます。

この専用フォームで作成し、PDFとして保存・エクスポートします。PDFを開いて回答IDを検索でき、数式・図・改ページに欠落がないことを確認してから、Teamsの該当課題へ提出してください。

提出期限等はTeamsの課題案内を確認してください。作成方法と評価基準は、課題フォルダーの「レポートの作成と提出方法」「評価基準」で確認できます。

## 問1　単位と物性値　20点

kg・kgf・N・Paのつながりを確認する。質量1.00 kgのおもりに働く重力はg＝9.80 m/s²で計算する。kgfは標準重力加速度による定義1 kgf＝9.80665 Nを用いる。

A2-Q1-a　基本 5点　kgが表す量と、N・kgfが表す量を答え、おもりの重力をNで求める。

回答を入力

A2-Q1-b　基本 5点　1 kgfと1 Nの大小、1 kgf/m²をPaで表した値を書く。

回答を入力

A2-Q1-c　基本 5点　1 N/mm²をPaとMPaで表す。

回答を入力

A2-Q1-d　基本 5点　曲げヤング率Eと曲げ強さMORは、それぞれ何を表すか。

回答を入力

## 問2　同じ形の棒の曲げ　20点

左右を単純支持した棒の中央にF＝60 Nを加える。支点間L＝500 mm、幅b＝50 mm、高さh＝10 mm。材料Pの曲げEは10,000 MPa、Qは5,000 MPaとする。PとQは説明用の仮想材料である。曲げのみを考える小変形・線形弾性モデルを用いる。

I = bh312    Z = bh26    M = FL4

σ = MZ    δ = FL348EI

A2-Q2-a　基本 5点　IとZを、単位を付けて求める。

回答を入力

A2-Q2-b　基本 5点　最大曲げモーメントMと最大曲げ応力σを求める。

回答を入力

A2-Q2-c　基本 5点　PとQの中央たわみδを求める。

回答を入力

A2-Q2-d　基本 5点　PとQで、応力とたわみはそれぞれどう違うか。

回答を入力

## 問3　文字式から寸法の効果を導く　20点

設問2と同じF・L・E・支え方を保つ。A案は幅bを変えず、高さだけhから2hにする。B案は断面積bhを保ちながら高さを2hにする。数値代入だけでなく式の比を示す。

A2-Q3-a　基本 5点　A案の断面二次モーメントIは何倍か。

回答を入力

A2-Q3-b　基本 5点　A案の最大曲げ応力σは何倍か。Zを用いて説明する。

回答を入力

A2-Q3-c　基本 5点　A案の中央たわみδは何倍か。

回答を入力

A2-Q3-d　発展 5点　B案の幅を求め、Iとδの比を導く。

回答を入力

## 問4　実際の物性表を読む　20点

下表はUSDA Wood Handbook 2021 Table 5–3aの静的曲げデータを抜粋し、MORをMPaに換算したもの。含水率12％の無欠点小試験片に関する代表値で、製品の設計用許容応力度ではない。

| 樹種 | 曲げE MPa | MOR MPa |
| --- | --- | --- |
| Douglas-fir Coast | 13,400 | 85.0 |
| Sitka spruce | 10,800 | 70.0 |

A2-Q4-a　基本 5点　Eが大きい樹種と、ここで比較している含水率・試験の種類を書く。

回答を入力

A2-Q4-b　発展 5点　原表の該当箇所を確認し、Douglas-fir CoastのMORの原表値と換算式、出典箇所を書く。

回答を入力

A2-Q4-c　発展 5点　この2樹種の平均値から、手元の板の強さを断定できない理由を二つ書く。

回答を入力

A2-Q4-d　発展 5点　設問2の9 MPaを表のMORと比べるだけで、安全と言ってよいか。理由と必要情報を書く。

回答を入力

## 問5　中学校での比較実験を設計する　20点

学校で、板の高さの違いによるたわみの違いを確かめる活動を計画する。ここでは紙上の計画とし、実験実施は求めない。

A2-Q5-a　基本 5点　変える条件を一つ、そろえる条件を三つ以上書く。

回答を入力

A2-Q5-b　基本 5点　測る量と、予想する結果を書く。

回答を入力

A2-Q5-c　発展 5点　試料差への対応を一つ、測定の不確かさへの対応または弾性範囲を保つ工夫を一つ、具体的に書く。

回答を入力

A2-Q5-d　発展 5点　生徒の理解を評価する問いと、達成と判断する答えを書く。

回答を入力

### 調べ学習の資料候補

講義資料・図書館の専門書・日本語の公的機関資料も利用できます。英文資料は該当箇所を訳して確認して構いません。資料候補は全てを読む必要はありません。

S3　力学的性質　USDA Forest Products Laboratory　Wood Handbook 2021 Chapter 5 特に Table 5–3a

https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244

S6　技術科の学習内容　文部科学省　中学校学習指導要領 平成29年告示 解説 技術 家庭編 A 材料と加工の技術

https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf

提出前に、回答ID、計算単位、資料の該当箇所、事実と自分の判断の区別を確認してください。