# 木材及び木質材料学

課題3　密度と水と劣化を結び付ける

第10回終了後　対象 第7回から第10回 密度 比重 含水率 寸法変化 生物劣化　作業目安 90～120分

学籍番号　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　提出日

密度・含水率を状態と単位を明示して扱い、水分と寸法変化・劣化への対策を説明する。

資料参照可。各欄5点、合計100点。基本70点・発展30点。基本欄12個の十分な達成で60点です。計算は途中式と単位、調べ学習は出典と該当箇所を残してください。文章量より要点を評価します。

回答IDを残し「回答を入力」を置き換えます。字数は目安、回答欄は自由に広げられます。図にも結論の文章を添えます。生成AI等の利用は授業の指示に従います。

## 問1　密度と比重　20点

ある試料の全乾質量m₀は40.0 g、全乾体積V₀は80.0 cm³、飽水体積V飽は100.0 cm³である。基準水密度は1.00 g/cm³とする。

ρ = mV    G = ρρ水

A3-Q1-a　基本 5点　全乾密度を式とともにg/cm³で求める。

回答を入力

A3-Q1-b　基本 5点　基本密度を式とともにg/cm³で求める。

回答を入力

A3-Q1-c　基本 5点　二つの密度をkg/m³に換算する。

回答を入力

A3-Q1-d　基本 5点　全乾比重と基本比重を求め、単位と体積状態の違いを説明する。

回答を入力

## 問2　含水率と水の所在　20点

別の湿った試料の質量mは100.0 g、全乾質量m₀は40.0 gである。木材の含水率は乾量基準uを用いる。

u = 100 m − m0m0    v = 100 m − m0m

A3-Q2-a　基本 5点　水の質量と乾量基準含水率uを求める。

回答を入力

A3-Q2-b　基本 5点　湿量基準の水分割合vを求め、uが100％を超えられる理由を書く。

回答を入力

A3-Q2-c　基本 5点　自由水と、細胞壁中の水を主な所在で区別する。

回答を入力

A3-Q2-d　基本 5点　乾燥に伴う収縮は、どちらの水の減少と特に関係するか。繊維飽和点を約30％で固定してよいか。

回答を入力

## 問3　収縮と超微細構造　20点

同じ乾燥区間でT方向寸法は100.0 mmから94.0 mm、R方向寸法は100.0 mmから97.0 mmになったモデルを考える。収縮率の基準は乾燥前の長さとする。

A3-Q3-a　基本 5点　T方向とR方向の収縮率を求める。

回答を入力

A3-Q3-b　基本 5点　乾燥前の幅がT方向250 mmの板では、同じ乾燥区間で何mm縮むか。

回答を入力

A3-Q3-c　基本 5点　このTとRの違いを、板の反りや接合部のすき間に結び付けて説明する。

回答を入力

A3-Q3-d　発展 5点　6％を教室の日々の湿度変化にそのまま使えない理由を、細胞壁中の水と結び付けて説明する。

回答を入力

## 問4　劣化について調べる　20点

学校の屋外教材台について「雨の翌日も端部に水が残る」「表面が変色している」「一部が軟らかい」という記録がある。現物に触れたり、菌を培養したりする必要はない。文献を調べ、原因を検討する。

A3-Q4-a　基本 5点　観察された事実と、そこから考えられる原因候補を分けて書く。

回答を入力

A3-Q4-b　発展 5点　腐朽または表面のカビ・変色に関する出典と該当箇所を書く。

回答を入力

A3-Q4-c　発展 5点　文献から言えることと、この教材台についてまだ確定できないことを書く。

回答を入力

A3-Q4-d　発展 5点　追加で確認する情報と、その情報に対応した対策を一組書く。

回答を入力

## 問5　水と木材を教える　20点

中学生から「木の製品は全部プラスチックに替えれば、手入れがいらない」と言われた場面を考える。木材の性質と使い方から応答する。

A3-Q5-a　基本 5点　木製品の水への対策を二つ挙げ、理由を書く。

回答を入力

A3-Q5-b　基本 5点　材料を一律に替える前に確認する、用途の条件を二つ書く。

回答を入力

A3-Q5-c　発展 5点　観察を伴う10分程度の学習活動と、確かめたい理解を書く。

回答を入力

A3-Q5-d　発展 5点　「表面にカビがあるから必ず強度が失われている」という答えへの返しを書く。

回答を入力

### 調べ学習の資料候補

講義資料・図書館の専門書・日本語の公的機関資料も利用できます。英文資料は該当箇所を訳して確認して構いません。資料候補は全てを読む必要はありません。

S2　密度 含水率 寸法変化　USDA Forest Products Laboratory　Wood Handbook 2021 Chapter 4

https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243

S5　生物劣化　USDA Forest Products Laboratory　Wood Handbook 2021 Chapter 14

https://research.fs.usda.gov/treesearch/62262

S6　技術科の学習内容　文部科学省　中学校学習指導要領 平成29年告示 解説 技術 家庭編 A 材料と加工の技術

https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf

提出前に、回答ID、計算単位、資料の該当箇所、事実と自分の判断の区別を確認してください。