# 木材及び木質材料学

課題4　木質材料を選び授業にする

第15回終了後　対象 第11回から第15回 木質材料 加工 材料選択 技術科への統合　作業目安 100～130分

学籍番号　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　提出日

木質材料の構成と性能を用途に照らして比較し、根拠を示す授業を設計する。

資料参照可。各欄5点、合計100点。基本70点・発展30点。基本欄12個の十分な達成で60点です。計算は途中式と単位、調べ学習は出典と該当箇所を残してください。文章量より要点を評価します。

回答IDを残し「回答を入力」を置き換えます。字数は目安、回答欄は自由に広げられます。図にも結論の文章を添えます。生成AI等の利用は授業の指示に従います。

## 問1　木質材料の構成　20点

次の材料を、原料の大きさや配向に着目して整理する。典型的な構成を答えればよく、すべての製品の特殊仕様を挙げる必要はない。

A4-Q1-a　基本 5点　合板とLVLの主な原料、繊維方向の積層の違いを書く。

回答を入力

A4-Q1-b　基本 5点　集成材とCLTの主な原料、繊維方向の積層の違いを書く。

回答を入力

A4-Q1-c　基本 5点　PB・MDF・OSBの主な原料形態を対応させる。

回答を入力

A4-Q1-d　基本 5点　合板やCLTを「どの方向にも全く同じ」「すべて屋外で濡れてもよい」と言えるか。

回答を入力

## 問2　曲げ剛性で候補を比べる　20点

室内の教材用小棚の比較モデルを考える。単純支持・中央荷重F＝40 N、支点間L＝400 mm、幅b＝50 mm。候補Aは高さ12 mm・曲げE 8,000 MPa、候補Bは高さ18 mm・曲げE 4,000 MPa。小変形・線形弾性の曲げのみを考える。値は仮定で、製品保証値ではない。

I = bh312    δ = FL348EI

A4-Q2-a　基本 5点　AとBのIを求める。

回答を入力

A4-Q2-b　基本 5点　AとBのEIを求める。

回答を入力

A4-Q2-c　基本 5点　AとBの中央たわみδを求める。

回答を入力

A4-Q2-d　基本 5点　Eだけの比較とEIの比較では、どちらが用途の判断に近いか。結果を使って説明する。

回答を入力

## 問3　重さと使用条件から選ぶ　20点

設問2のモデルで部材の全長も400 mmとし、Aの密度を500 kg/m³、Bを700 kg/m³と仮定する。部材単体の質量200 g以下、中央たわみ1.0 mm以下を比較上の要求とする。金具等の質量は含めない。

A4-Q3-a　基本 5点　AとBの体積をcm³で求める。

回答を入力

A4-Q3-b　基本 5点　AとBの質量をgで求める。

回答を入力

A4-Q3-c　基本 5点　二つの比較上の要求を満たす候補を選び、数値を示して理由を書く。

回答を入力

A4-Q3-d　発展 5点　実際の小棚への採用前に追加確認することを二つ挙げ、屋外用途へ変える場合の確認事項も書く。

回答を入力

## 問4　実際の木質製品を調べる　20点

合板・LVL・PB・MDF・OSB・集成材・CLTから一種類を選び、メーカーの公式仕様書、製品表示、公的機関資料のいずれかで具体的な製品または製品区分を一つ調べる。購入や現物採取は不要。

A4-Q4-a　基本 5点　製品名または製品区分、材料の種類、表示された用途を記す。

回答を入力

A4-Q4-b　発展 5点　発行者・資料名・URLまたは書誌・該当箇所・閲覧日を書く。

回答を入力

A4-Q4-c　発展 5点　性能について確認できたこと一つと、未記載・未確認のこと一つを分ける。

回答を入力

A4-Q4-d　発展 5点　学校教材への適否を条件付きで判断し、不足情報の確認方法も書く。

回答を入力

## 問5　50分授業を構想する　20点

中学校技術分野の「材料と加工の技術」で、木材または木質材料の選択を扱う50分授業を一つ設計する。準備を含む単元全体の計画は不要。大学で学んだ数式を中学生にすべて教える必要はない。

A4-Q5-a　基本 5点　生徒が何を説明・判断できるようになるか、学習目標を一文で書く。

回答を入力

A4-Q5-b　基本 5点　導入・活動・共有・まとめの時間と内容を、合計50分で書く。

回答を入力

A4-Q5-c　発展 5点　生徒の提出物と、基本達成・十分達成を見分ける基準を書く。

回答を入力

A4-Q5-d　発展 5点　生徒が「密度が高い材料が常に最適」と書いた場合の返却コメントと、再考させる問いを書く。

回答を入力

### 調べ学習の資料候補

講義資料・図書館の専門書・日本語の公的機関資料も利用できます。英文資料は該当箇所を訳して確認して構いません。資料候補は全てを読む必要はありません。

S4　主要構成成分と木質材料　USDA Forest Products Laboratory　Wood Handbook 2021 Chapter 11

https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258

S8　木質材料の力学的性質　USDA Forest Products Laboratory　Wood Handbook 2021 Chapter 12

https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260

S6　技術科の学習内容　文部科学省　中学校学習指導要領 平成29年告示 解説 技術 家庭編 A 材料と加工の技術

https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf

提出前に、回答ID、計算単位、資料の該当箇所、事実と自分の判断の区別を確認してください。